附件8

食品经营许可现场核查表

（中央厨房）

| 核查事项 | 核查标准 | 编号 | 重要性 | 合理缺项原因 | 核查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构人员 | 按规定配备专职的食品安全总监和食品安全员等食品安全管理人员，明确岗位职责；设置食品安全管理机构；从事接触直接入口食品工作的从业人员应取得有效健康证明 | 1 | *** |  |  |
| 制度 | 按要求制定食品安全管理制度 | 2 | *** |  |  |
| 选址 | 选择地势干燥、有给排水条件和电力供应的地区，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25m以上，并设置在粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响范围之外 | 3 | *** |  |  |
| 场所布局 | 设置与制售的食品品种、数量相适应的粗加工、切配、烹饪、主食制作、食品冷却和工用具清洗消毒等加工操作场所；以及食品库房、更衣室、检验室、内包（分装）间、外包间、清洁工具和洗涤剂消毒剂等有害物品存放场所等；各场所均设在室内，不同清洁程度作业区应独立且分隔 | 4 | *** |  |  |
|  | 不应在食品处理区内饲养、暂养和宰杀畜禽类动物 | 5 | *** |  |  |
|  | 各加工操作场所按照原料进入、原料处理、加工制作、成品供应的顺序合理布局；加工过程中有防止食品在存放、加工和传递中产生交叉污染的措施 | 6 | *** |  |  |
|  | 加工制作生制半成品、热制半成品、即食食品中的每一类食品处理区面积不小于300㎡，总面积与其经营规模相适应 | 7 | *** |  |  |
| 场所布局 | 生制半成品包装、热制半成品包装、即食食品包装或分装分开设置，即食食品冷却和包装或分装应设置在专间内，在封闭的自动设备中操作的除外；热制半成品冷却和包装、生制半成品包装可设置在专用操作区内 | 8 | *** |  |  |
| 设备设施 | 制作场所入口处应设置更衣场所、风淋或风幕装置 | 9 | ** |  |  |
|  | 有相应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、冷藏（冻）等设备或设施 | 10 | ** |  |  |
|  | 盛放原料、半成品、成品的容器和使用的工具、用具，有明显的区分，存放区域分开设置 | 11 | *** |  |  |
|  | 设专用于拖把等清洁工具、用具的清洗水池，其位置不会污染食品及其加工制作过程 | 12 | * |  |  |
| 加工用水 | 食品加工制作用水应符合国家生活饮用水卫生标准 | 13 | *** |  |  |
|  | 接触直接入口食品的水，应使用净水处理、煮沸等可直接饮用的水 | 14 | ** |  |  |
| 初加工（粗加工、切配） 场所 | 动物性食品、植物性食品、水产品3类初加工场所应分开设置，并有明显标识 | 15 | ** |  |  |
|  | 分别设置与加工品种和经营规模相适应的食品原料清洗水池（可分为肉类、禽蛋类、植物性、水产品等），各类水池以明显标识标明其用途 | 16 | ** |  |  |
|  | 切配用操作台、刀具、砧板等应按照动物性、植物性、水产品等分开设置，并以明显标识标明其用途 | 17 | ** |  |  |
| 烹饪 蒸煮场所 | 面积与经营规模相适应，烹饪、蒸煮区域应相对独立 | 18 | ** |  |  |
|  | 应设置相适应的机械排风排汽、油烟过滤装置，相关装置便于清洗和更换 | 19 | * |  |  |
| 烹饪 蒸煮场所 | 配备能正常运转且满足需要的清洗、消毒、保洁设备设施并专用，大小和数量能满足需要；消毒设施不能满足所有工用具同时消毒时，设有专供存放消毒后餐用具的保洁设施，并明显标识用途 | 20 | ** |  |  |
|  | 接触直接入口食品的工具、容器清洗消毒水池应为专用，与食品原料、清洁用具清洗水池分开，明显标识 | 21 | ** |  |  |
|  | 盛装直接入口食品的容器应采用热力消毒，即食食品分装容器的消毒和保洁设施应专用 | 22 | ** |  |  |
| 食品处理区地面与排水 | 地面用无毒、无异味、不透水、不易积垢、耐腐蚀、防滑的材料铺设，且平坦防滑、无裂缝、无破损、无积水积垢，结构有利于排污、清洗、消毒 | 23 | ** |  |  |
|  | 排水方向应从高清洁区流向低清洁区，排水沟结构有利于排污、清洁；其排水管道与外界相通的出口应安装间隙小于10 mm且无缺损，使用金属材料制成的箅子，地漏加盖 | 24 | * |  |  |
| 食品处理区墙壁、门窗 | 墙壁采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢、易清洗的材料；食品处理区（仓库除外）墙裙应铺设到顶；如设置窗台，其结构应能避免灰尘积存且易于清洗 | 25 | ** |  |  |
|  | 与外界直接相通的门、窗、管道、孔洞应安装有效的防蝇、防虫、防鼠设施 | 26 | ** |  |  |
| 食品处理区天花板 | 天花板采用无毒、无异味、不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温材料涂覆或装修，无脱落、无积尘、无蛛网 | 27 | ** |  |  |
|  | 食品暴露场所屋顶若为不平整的结构或有管道通过，加设平整、易于清洁的吊顶 | 28 | * |  |  |
|  | 水蒸汽较多场所的天花板有适当坡度，在结构上减少凝结水滴落 | 29 | * |  |  |
| 洗手消毒 设施 | 食品处理区内设置足够数量的洗手设施，其位置设置在方便员工的区域 | 30 | ** |  |  |
|  | 洗手设施附近有相应的清洗、消毒用品和干手用品或设施，并有洗手消毒方法标识 | 31 | * |  |  |
| 采光照明 设施 | 加工经营场所光源不改变所观察食品的天然颜色，安装在暴露食品正上方的照明设施使用防护罩或防爆灯；冷藏（冻）库房使用防爆灯 | 32 | * |  |  |
| 废弃物暂存设施 | 食品处理区设有符合要求的存放废弃物或垃圾的带盖容器；废弃物容器与食品加工用容器有明显区分的标识 | 33 | * |  |  |
| 库房和食品贮存场所 | 食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）库房分开或分区域设置 | 34 | *** |  |  |
|  | 库房内应设置足够数量的存放架，其结构及位置能够做到隔墙离地，设置足够数量的食品级收纳箱，并配有标识标签 | 35 | ** |  |  |
|  | 冷藏（冻）库数量和结构能使原料、半成品和成品分开存放，有明显区分标识 | 36 | *** |  |  |
|  | 除冷库外的库房有良好的通风、防潮设施 | 37 | * |  |  |
|  | 冷冻（藏）库（柜）设可正确指示库内温度的外显测温装置 | 38 | * |  |  |
|  | 待配送食品包装后应在0-8℃范围内冷藏或-18℃以下冷冻贮存，热加工即食产品应在60℃以上贮存 | 39 | *** |  |  |
| 更衣室 | 应分别设置一次更衣室和二次更衣室 | 40 | ** |  |  |
|  | 面积应与经营项目和经营规模相适应，配备更衣（鞋）、洗手、干手、消毒设施 | 41 | ** |  |  |
| 卫生间 | 不得设在食品处理区；出入口不与食品处理区直接连通 | 42 | *** |  |  |
|  | 采用水冲式，排污管道应与食品处理区排水管道分开设置，地面、墙壁、便槽等采用不透水、易清洗、不易积垢的材料，设有效独立的排风装置，在出口附近设置洗手、干手、消毒设施 | 43 | * |  |  |
| 食品添加剂 | 使用食品添加剂的应设置食品添加剂存放专柜，配备称量工具 | 44 | ** |  |  |
| 专间（冷却/包装） | 专间面积能满足加工需要 | 45 | *** |  |  |
|  | 入口处应设置通过式预进间，设置阻隔式鞋柜；有员工洗手（龙头为非手动式，配备热水装置）、干手、消毒、更衣和通过式风淋设施；有空气、工作服、工作鞋消毒设施 | 46 | ** |  |  |
|  | 应设置独立的空调设施和与面积相适应的空气消毒设施，并配备环境温湿度计 | 47 | *** |  |  |
|  | 食品烹饪后需冷藏（冻）方式保存的食品，应配备符合规定时间内降至冷冻或冷藏温度要求的设备设施 | 48 | ** |  |  |
|  | 门应能自动关闭，仅供包装员进出；食品传送使用可开闭的窗口 | 49 | *** |  |  |
|  | 应配备专用的工用具和清洁用具的消毒设施 | 50 | *** |  |  |
|  | 不得设置明沟排水，地漏应能防止废弃物流入及浊气逸出 | 51 | *** |  |  |
|  | 废弃物容器盖子为非手动开启式，有明显标识，存放位置不影响食品加工 | 52 | ** |  |  |
| 专用操作区 | 与其他场所相对独立，专区专用；冷藏设施、消毒设施、食品容器、工用具、设备和清洁工具应专用 | 53 | *** |  |  |
|  | 入口处设置人员洗手、干手、消毒设施或用品；水龙头应为非手动开启式 | 54 | ** |  |  |
|  | 废弃物容器盖子应为非手动开启式；排水不得设置明沟，地漏应能防止废弃物流入及浊气逸出 | 55 | ** |  |  |
| 运输配送 | 配备与加工食品品种、数量以及贮存要求相适应的封闭式专用运输车辆及设备，内部结构平整，易清洗、消毒；车辆应配备控温设备，确保配送过程中食品的中心温度保持在安全范围内 | 56 | *** |  |  |
|  | 配送和装配食品的容器、工具和设备应当安全无害，内部材质和结构便于清洗和消毒 | 57 | ** |  |  |
| 食品检验 | 自行检验的，应配备与检验项目相适应的检验人员，设置与加工制作的食品品种相适应的检验室，配备与检验能力相适应的仪器设备 | 58 | *** |  |  |
|  | 委托检验的，应委托有资质的检验机构，并提交委托检验协议等证明文件 | 59 | *** |  |  |
| 食品留样 | 配备能满足需要的专用留样冰箱 | 60 | ** |  |  |
|  | 配备密封的留样容器，数量能满足经营品种的需要 | 61 | ** |  |  |
|  | 留样容器无毒无害，易清洗消毒，材质应符合食品安全国家标准 | 62 | ** |  |  |
| 核查意见 | 经现场核查，不符合要求的关键项 项，重点项 项，一般项 项。以下经营项目: □现场核查合格 □整改（□现场整改通过；□限期整改，整改时限为 ） □现场核查不合格 核查人签名： 申请人签名： 日 期： 日 期： |  |  |  |  |
| 复核意见 | 年 月 日，对限期整改情况进行复核，经复核：□限期整改复核合格；□限期整改复核不合格 核查人签名： 申请人签名： 日 期： 日 期： |  |  |  |  |

说明：1．核查事项符合要求在“核查结果”栏内画“√”，不符合要求画“×”，合理缺项画“○”，并注明原因。

2．本表共62项，其中关键项23项，重点项28项，一般项11项。***表示关键项，**为重点项，*为一般项。判定原则：

关键项全部符合且重点项和一般项不符合数之和≤8为现场核查通过；关键项全部符合，重点项和一般项不符合数之和>8

且≤18，则判定为整改，整改复核合格为现场核查合格，否则结论为不合格。