ICS 91.120.25

P 15

DB43

湖南省地方标准

DB 43/ XXXXX—XXXX

地震应急监测点选址数据采集技术规范

Technical specification for data collection of seismic emergency monitoring points

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 矢量数据 	1

3.2 地震	1

3.3 地震应急 	1

3.4 测震台（站）	1

3.5 基岩	1

3.6 断裂带 	2

3.7 场地类别	2

3.8 接口	2

4 基本要求	2

4.1 空间参考系要求	2

4.2 数据格式要求	2

4.3 数据结构要求	2

4.3.1历史地震数据	2

4.3.2固定台站数据	2

4.3.3断裂带数据	3

4.3.4基岩场地数据	3

4.3.5不利场地数据	3

4.3.6干扰源数据	3

4.4 数据格式要求	4

5 数据采集方式	4

6 数据服务	4

6.1 调用接口要求	4

6.2 请求参数要求	4

6.3 请求响应格式要求	5

6.4 返回结果编码要求	5

附 录 A	6

附 录 B	7

附 录 C	8

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由湖南省地震局提出并归口。

本标准由湖南省地震局、湖南省震灾风险防治中心、湖南地震台、长沙地震台、电子科技大学、湖南大学负责起草。

本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、…

地震应急监测点选址数据采集技术规范

- 范围

- 本规范规定了在震中区应急监测选址时采集数据的基本要求，包括数据种类、数据类型、格式、字段定义和表达方式，以及存储及应用技术要求。

- 本规范适用于3级以上地震发生后应急监测点数据的采集。

- 规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 18207.1—2008  防震减灾术语　第 1 部分：基本术语

- GB/T 18207.2—2005  防震减灾术语　第 2 部分：专业术语

- GB/T 17798—2007   地理空间数据交换格式

- GB 17740—1999     地震震级的规定

- DB/T 58  地震名称确定规则

- 术语和定义

- GB/T 18207.1—2008、GB/T 18207.2—2005、GB/T 17798—2007 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 18207.1—2008、GB/T 18207.2—2005、GB/T 17798—2007中的某些术语和定义。

  - 矢量数据 vector data

- 由几何元素所表示的数据。

- [GB/T 17798—2007，定义3. 34]

  - 地震earthquake

- 大地震动。包括天然地震（构造地震、火山地震）、诱发地震（矿山采掘活动、水库蓄水等引发的地震）和人工地震（爆破、核爆炸、物体坠落等产生的地震）。一般指天然地震中的构造地震。

- [GB/T 18207.1—2008，定义3.1]

  - 地震应急  Earthquake Emergency

- 破坏性地震发生前所做的各种应急准备以及地震发生后采取的紧急抢险救灾行动。

- [GB/T 18207.1—2008，定义6.1]

  - 测震台（站）seismograph station

- 布设固定观测的地震仪，用于连续观测地面运动的地震台。

  - 基岩 bedrock

- 底岩上面最主要的牢固固结的地质层，它的力学性能不同于覆盖层，而且是匀质的。

  - 断裂带 fault zone

- 由主断层面及其两侧破碎岩块以及若干次级断层或破裂面组成的地带。

  - 场地类别 site classification

- 根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度等自然条件选取工程抗震设计参数和抗震措施时对建设场地进行的分类。

  - 接口Interface

- 一组定义、程序及协议的集合，通过接口实现计算机软件之间的相互通信。

- 基本要求

  - 空间参考系要求

- 采用国家统一规定的坐标系（WGS-84）。当采集的各类型数据坐标系不一致时，在数据入库之前应进行坐标系转换。

  - 数据格式要求

- 数据格式应为矢量格式，数据的分层及各数据层的几何类型应符合数据结构要求中的规定，且数据应只采用简单点、线、面表达。

  - 数据结构要求

- 4.3.1　历史地震数据

- 表 1 历史地震数据结构

| 变量名 | 类型 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| name | String | 不限 | 地震事件名称 |
| coordinates | Object （Number[ ]） | 不限 | 地震事件坐标（经纬度坐标） |
| magnitude | Number | 不限 | 地震事件震级大小（震级用于计算地震地表破裂长度，即沿着断裂带方向需要视为选址范围的区域的长度） |
| ID | String | 不限 | 地震事件ID |
| type | Sting | 不限 | 类型为“point”，即在地图中用一个点表示 |

- 4.3.2　固定台站数据

- 表 2 固定台站数据结构

| 变量名 | 类型 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| name | String | 不限 | 固定台站名称 |
| coordinates | Object （Number[ ]） | 不限 | 固定台站坐标（经纬度坐标） |
| ID | String | 不限 | 固定台站ID |
| type | Sting | 不限 | 类型为“point”，即在地图中用一个点表示 |

- 4.3.3　断裂带数据

- 表 3 断裂带数据结构

| 变量名 | 类型 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| name | String | 不限 | 断裂带名称 |
| coordinates | Object （Number[ ]） | 不限 | 断裂带坐标（一组首尾闭合的点的坐标） |
| ID | String | 不限 | 断裂带ID |
| type | Sting | 不限 | 坐标类型为“MultiPolygon”，即每个断裂带用一个多边形表示，因此用一组首尾闭合的点表示一条断裂带。 |

- 4.3.4　基岩场地数据

- 表 4 基岩场地数据结构

| 变量名 | 类型 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| coordinates | Object （Number[ ]） | 不限 | 基岩区域坐标 |
| ID | String | 不限 | 基岩区域ID |
| type | Sting | 不限 | 坐标类型为“MultiPolygon”，即每个基岩场地用一个多边形表示，因此用一组首尾闭合的点表示一个基岩场地。 |

- 4.3.5　不利场地数据

- 表 5 不利场地数据结构

| 变量名 | 类型 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| name | String | 不限 | 不利场地名称 |
| coordinates | Object （Number[ ]） | 不限 | 不利场地坐标 |
| ID | String | 不限 | 不利场地ID |
| type | Sting | 不限 | 坐标类型为“MultiPolygon”，即每个不利场地用一个多边形表示，因此用一组首尾闭合的点表示一个不利场地。 |

- 4.3.6　干扰源数据

- 表 6 干扰源数据结构

| 变量名 | 类型 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| name | String | 不限 | 干扰源名称 |
| coordinates | Object （Number[ ]） | 不限 | 干扰源坐标 |
| ID | String | 不限 | 干扰源ID |
| type | Sting | 不限 | 类型为“point”，即在地图中用一个点表示 |

  - 数据格式要求

- 各数据的空间位置信息、属性值应与实际情况一致，且同一类型数据中不应存在重叠或重复，满足实际业务场景具体需要。

- 数据采集方式

地震应急监测点选址数据采集方式分为自动采集和人工采集两种。

a）自动采集：通过与地震速报系统对接对地震事件进行实时监测和自动收集。收集后的数据信息应按照规范格式，自动地加载到历史地震事件并安全存储。收集的历史地震应可配置，宜每10分钟收集一次。

b）人工采集：通过信息管理人员收集地震应急监测点选址数据，按照规范格式填写表格，以人工录入的方式将收集到的信息存储在相应数据库中。

- 数据服务

  - 调用接口要求

接口访问地址：接口访问地址应采用统一资源定位符（URL）。

接口协议：HTTP 协议 POST 方式。

调用参数：包括位置参数、震级参数、地址参数、时间参数等。

响应参数：包括响应代码、响应消息和数据体三部分。

接口示例见附录A。

  - 请求参数要求

- 表 7 数据请求参数要求

| 参数 | 格式 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 位置参数 | 经度XXX.XX度；纬度XX.XX度 | 地理经纬度，XXX.XX 表示整数3 位，小数2 位；XX.XX 表示：整数2 位，小数2 位。 |
| 震级参数 | X.X级 | 使用GB 17740—1999中规定的地震震级M， X.X 表示：整数1 位，小数1 位。 |
| 地址参数 | XXXXXXX | X代表任意字符 |
| 时间参数 | YYYY-MM-DD HH:mm:ss | 中华人民共和国北京时间，YYYY 表示年（4 位），MM 表示月（2 位），DD 表示日（2 位），HH 表示小时（2 位，24 小时制），mm 表示分钟（2 位），ss 表示秒钟（2 位）。年月日使用短横线（-）为分隔符分隔，时分秒使用冒号（:）为分隔符分隔，年月日与时分秒间间隔一个空格。 |

  - 请求响应格式要求

- 表 8 数据请求返回格式要求

| 参数 | 格式 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 返回结果 | JSON格式 | JSON格式示例见附录B |
| 响应代码code | 字符型 | 响应代码见附录C |
| 响应消息msg | 字符型 | 返回内容应为响应代码的详细说明（响应消息参 见附录C） |
| 数据体value | 数据型 | 返回内容应为数据的具体描述 |

  - 返回结果编码要求

- 返回结果编码应采用UTF-8字符集。

附录A：地震事件数据接口

附录B：JSON格式实例

附录C：响应代码及响应消息

- 附 录 A

（资料性）

地震事件数据接口

附表A  地震事件数据接口示例

| 接口名称 | 地震事件参数获取 |
| --- | --- |
| 接口服务资源请求地址 | http://domain/hntzgh-server/analysis/calc |
| 参数说明 | eventId：地震事件ID count:规划台站个数 bBuffer:最近活动断层缓冲距离 aBuffer: 震中缓冲距离 |
| 返回结果 | { "code": "10000", "msg": "成功", "value": { "result": [ { "SpaceAngle": 205.9808, "SiteSelections": [ { "NoiseAvoided": [], "coordinates": [ 112.1598048918688, 28.45343506331387 ], "type": "Point" } ], "Programme": 1 } ] ] } } } |

- 附 录 B

（资料性）

JSON格式实例

JSON格式：

{
"code": "......",
"msg": ".....",
"value": {

[

…

…

]

}
}

附表B  JSON格式示例要求

| 名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | 字符型String | 响应代码 |
| msg | 字符型String | 响应消息 |
| value | 数据型JSON | 数据体 |

- 附 录 C

（资料性）

响应代码及响应消息

附表C 响应代码及响应消息

| 序号 | 响应代码 | 响应消息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10000 | 成功 |
| 2 | 10001 | 请求参数不正确 |
| 3 | 10004 | 请求地址不存在 |
| 4 | 10005 | 请求方法不正确 |
| 5 | 10603 | 访问权限不足 |
| 6 | 10605 | 访问权限不足且未通过认证 |
| 7 | 10606 | JWT无效 |
| 8 | 10608 | 数据权限不足 |
| 9 | 10609 | 访问被拒绝 |
| 10 | -9999 | 服务异常 |

_________________________________