| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—2026

渔业设施建设通用规范

第2部分：池塘渔业设施

General specification for fishery facility construction

—Part 2: Pond fishing facilities

（征求意见稿）

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	1

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  一般要求	2

4.1  选址	2

4.2  池塘	2

5  养殖设施	2

5.1  流水槽	2

5.2  圈养桶	3

6  尾水处理设施	4

6.1  处理规模	4

6.2  工艺要求	4

6.2.2.3  生物净化池	4

6.3  尾水排放	4

6.4  固废处理	4

6.5  验证方法	5

7  配套设备	5

7.1  净化区增氧	5

7.2  智能监控	5

7.3  水循环控制	5

7.4  应急	5

7.5  验证方法	5

8  管理要求	6

8.1  操作规范	6

8.2  档案记录	6

前言

    - DB43/T ****《渔业设施建设通用规范》为首次发布，拟分为６部分：

第１部分：总则；

第２部分：池塘渔业设施；

第３部分：大水面渔业设施；

第４部分：稻田渔业设施；

第５部分：陆基渔业设施；

第６部分：光伏渔业设施。

本文件是DB43/T****《渔业设施建设通用规范》的第２部分。

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第１部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.5-2017《标准编写规则 第５部分：规范标准》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省农业农村厅提出。

本文件由湖南省农业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南开天新农业科技有限公司、岳阳君山渔业集团、湖南省水产研究所、岳阳市农业科学研究院、湖南省畜牧水产事务中心、湖南省标准化协会、湖南农业大学水产学院、长沙市农业技术推广中心、湖南美匠橙农业发展股份有限公司、湖南地科院规划设计有限公司、苏州鼎兴斯沃水产养殖设备有限公司。

本文件主要起草人：胡浩宇、李文辉、欧东升、胡再明、蔡玉刚、张艳春、唐国伟、李密、梁志强、吴三桂、王志明、刘双全、谢仲桂、郑远东、谭蓓、葛朋彪、彭淇。

渔业设施建设通用规范 第2部分：池塘渔业设施

范围

本文件规定了池塘渔业设施建设的环境条件、设施设备、标志标识要求及验证方法。

本文件适用于池塘渔业设施的新建、改建和扩建工程及验收，主要包括流水养殖槽、圈养桶等设施。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7489 水质溶解氧的测定 碘量法

CJ/T 43 水处理用滤料

HJ 2015 水污染治理工程技术导则

SC/T 6048 淡水养殖池塘设施要求

SC/T 6101 淡水池塘养殖小区建设通用要求

DB43/1752 水产养殖尾水污染物排放标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

池塘渔业设施 Pond fishery facilities

用于水产养殖生产的池塘主体工程、流水养殖槽、圈养桶、环保养殖网箱、尾水处理系统及配套设备的总称。

- 三池两坝 Three-pool Two-dam System

由沉淀池、曝气池、生物净化池及过滤坝组成的养殖尾水处理系统。

- 智能监控设备 Intelligent monitoring equipment

集成水质传感器、视频摄像头、AI分析模块及远程控制单元的自动化系统，实现水质参数监测、设备联动控制、异常预警及数据管理。

- 尾水处理区  Tailwater treatment zone

用于集中处理养殖尾水的生态工程区域，包括沉淀池、曝气池、生物净化池、人工湿地等设施，面积占养殖总面积的 5%～10%，其中：规模化养殖（≥100 亩）≥8%；集约化养殖（流水槽 / 圈养桶模式）≥10%。

- 流水养殖槽 Recirculating Aquaculture Raceway

在池塘中建设的长方形流水养殖水槽，通过推水增氧和集污处理系统实现鱼类养殖与尾水处理分区的设施。

- 圈养桶 Circular Tank System

在池塘中构建圈养装备，将主氧鱼类置于圈养桶内养殖，通过圈养桶底部锥形集污系统实现鱼类养殖与尾水处理分区的设施。

一般要求

选址

应符合 DB43/****.1的要求。

池塘

设施池塘有效水体≥100000m³，主池埂顶宽≥3.0m，承载力≥10kN/m²；进排水分流设置，溢流管排水大于最大进水量，池塘底最低端配置操作方便、密封性好的放空阀门，排水口设拦鱼设施，放空阀门设置误操作保护装置。其他条件应符合SC/T 6048的要求。

养殖设施

流水槽

设计布局

流水槽应距池塘岸边≥2m，宜并联布局，长轴方向与主导风向一致，每10000m³有效水体对应建设1条流水槽 。

结构参数

流水槽长28m，其中推水区2m、养殖区20m、集污区6m，槽宽5m，槽深≥2.5m，采用砖混、不锈钢或合成材料建造，槽壁厚度：砖混结构≥24cm，不锈钢结构≥3mm，合成材料结构≥10mm；推水区前端防回流挡板（墙）高1.2m，尾端对外挡污板（墙）高0.7m～0.8m。

拦鱼与防逃

进水端和出水端均设置双层拦鱼网，内外层空间10cm，靠近槽内的防撞网为尼龙等软质材料，网目根据养殖对象规格确定，内层网框和外层拦网整体采用不锈钢材质，固定牢固。进水前端20m设置杂物拦网。

推水与增氧

推水区应配备永磁直流高速鼓风机，风压≥20kPa，气量≥100m³/h，形成3cm/s～5cm/s的稳定水流，在正常投喂时，槽内水体15分钟～20分钟整体更换一次。

每条养殖槽配备一个风压≥35kPa的永磁直流高速鼓风机，槽体两侧布设增氧组，单侧≥6组。1个增氧气口+2m 纳米曝气管为一个增氧组，曝气管总长≥30m，养殖水体溶氧≥5mg/L。

集污与排污

集污区末端应设置挡污板和吸污口，建设吸污行车轨道，安装吸污行车，配备功率≥1.2kW的专用吸污泵，连接可移动排污管在各槽之间顺畅来回移动，将残饵粪便抽入尾水处理系统。吸污车运行速度2m/min，每日吸污1次～2次 。

导流

在推水区前端首尾两侧和集污区后端首尾两侧，沿水流方向设置防止污水回流的导流墙，高度应高出水面≥10cm，长度≥30m。

验证方法

结构与材料

用卷尺测量槽体尺寸、挡污板高度；卡尺测量槽壁厚度、挡污板材质厚度；坡度仪测量3个断面（前端、中端、后端），取平均值。

水流速度

使用流速仪在养殖区中部3点测量，取平均值。

推水设备出气量

通过流量计测定鼓风机输出气量。

水体溶氧

按照GB 7489 的规定检测。

吸污效率

通过称重法测定排污前后残饵粪便干重，计算去除率。

圈养桶

规格与材质

圈养桶宜采用聚乙烯（PE）或PP复合材料制作，壁厚≥5mm，内径4m～6m总容积20m³～30m³。桶体上部为圆柱体，高2m，下部为圆锥体，锥角120°。

安装与布局

圈养桶安装于池塘中部，桶顶高出池塘正常水位0.2 m，桶底距池底≥0.5 m，4个～8个桶单排或并排设置为一个养殖单元。桶体应用钢管或水泥桩固定于池底。圈养桶与池塘面积比≤7.5%，每公顷池塘水面最多设60个桶。

增氧与循环

每个圈养桶配备微孔曝气盘或循环冲水装置，单桶增氧功率≥0.5kW。采用气提式或水泵驱动，水体交换速度0.1m/s～0.3m/s，溶氧≥5mg/L。

集污与排污

桶底锥形区设排污口，连接吸污泵（单机功率≥4.0 kW），每日排污1次～2次。固废收集资源化利用，液态尾水经三级净化桶（容积1000 L/桶）脱氮除磷消杀后回流池塘。

辅助设施

每个养殖单元配拦鱼网、投饵平台及安全警示标识，桶口设防逃网。

验证方法

桶体强度

进行满水静压试验，持续24h无渗漏、变形。

增氧效果

在桶底、中层、上层布点测定溶氧，确保≥5mg/L。

尾水处理设施

处理规模

尾水处理能力≥最大排水量的120%。

工艺要求

工程设计

应符合HJ 2015 的要求。

三池两坝系统

沉淀池

有效水深1.5m～2.0m，停留时间≥4h，底部集污槽坡度≥5%，配备吸污泵（功率≥1.5kW）。

曝气池

有效水深 1.2m～1.5m，停留时间≥2h，纳米曝气管布置密度≥2m/㎡，曝气强度≥0.3m³/（㎡・h），溶氧≥5 mg/L。

  - 6.2.2.3 生物净化池

有效水深 1.0m～1.2m，停留时间≥8h，水生植物覆盖率≥30%（选用芦苇、菖蒲等本土品种）。

过滤坝

宽≥1.5m、高1.5m～2.5m、长≥6m，滤料应符合CJ/T 43的要求，选用鹅卵石（粒径5cm～10cm）+ 石英砂（粒径0.5mm～1mm），分层填充（鹅卵石层厚50cm、石英砂层厚30cm）。

人工湿地

水力负荷≤0.5 m³/(m²·d)，填料层厚≥0.8 m。

尾水排放

应符合DB43/1752的要求。

固废处理

应经过充分发酵后肥料化、原料化处理。

验证方法

停留时间

通过示踪剂法（如荧光素钠）测定水力停留时间。

净化效率

采集进出水样，检测COD、氨氮、总磷浓度，计算去除率。

植物覆盖率

采用遥感影像或实地测量法。

配套设备

净化区增氧

每0.5公顷净化区配置3kW波浪式增氧机，回流养殖区水体溶氧＞5mg/L。

智能监控

数据采集

每10分钟记录一次水质参数（溶氧、pH、水温、氨氮、总磷），异常时（指标超出阈值）加密至每分钟1次，数据同步至云端平台并本地存储≥30天，数据传输稳定，同步延迟≤30s，完整率≥99%。

预警阈值

溶解氧＜3 mg/L、pH＜6.5或＞9.0、氨氮＞0.2 mg/L时触发多级报警。

设备联动

溶解氧＜4 mg/L自动启动增氧机，＞6mg/L延时关闭，支持分时段控制（如凌晨4:00-6:00强制增氧）。底部增氧管压力监测，堵塞时自动反冲洗并报警。

水循环控制

按水质参数自动启停循环泵，调节水流速度（0.1m/s～0.3m/s）。尾水处理系统（沉淀池、曝气池、生物净化池）根据氨氮/亚硝酸盐浓度优化运行周期。

应急

双电源切换

柴油发电机功率≥总负载120%，断电后15秒内启动。

备用增氧

应急增氧机维持溶氧≥3 mg/L（时长≥2小时）。

验证方法

数据采集与传输

调取云端与本地存储数据，核查记录频率、存储时长；测试数据传输72h无间断，延迟（多次采样取平均值）≤30s；统计数据缺失率，验证完整率达标情况；通过管理平台查看实时数据更新频率（应≤5 min/次）。

报警功能

模拟分时段控制和堵塞反冲洗报警及溶氧低于4mg/L，验证系统是否自动报警并联动增氧设备。

数据传输稳定性

连续72h无中断运行测试，记录中断次数（≤1次为合格）；模拟网络波动（断网30s后恢复），测试数据补传功能（补传成功率100%）；多终端访问测试（电脑端、手机端），数据一致性误差≤±0.1mg/L（水质指标）。

管理要求

操作规范

设备维护-传感器校准周期≤30天，增氧机轴承润滑每季度1次。

档案记录

养殖日志、水质检测、尾水排放记录保存≥2年，电子备份完整率100%。