| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS |  |

43

湖南省地方标准

DB43/T XXXX—2026

渔业设施建设通用规范

第3部分：大水面渔业设施

General specification for fishery facility construction

— Part 3: large water surface fishery facilities

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  一般要求	1

4.1  选址	1

4.2  布局	1

4.3  标志标识	1

4.4  操作规范	2

4.5  应急预案	2

5  养殖设施	2

5.1  环保型网箱	2

5.2  圈养桶	3

5.3  流水槽	3

6  验证方法	4

6.1  一般要求验证	4

6.2  环保型网箱	4

6.3  圈养桶设施	5

6.4  流水槽设施	5

前言

    - DB43/T ****《渔业设施建设通用规范》为首次发布，拟分为６部分：

第１部分：总则；

第２部分：池塘渔业设施；

第３部分：大水面渔业设施；

第４部分：稻田渔业设施；

第５部分：陆基渔业设施；

第６部分：光伏渔业设施。

本文件是DB43/T****《渔业设施建设通用规范》的第３部分。

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第１部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.5-2017《标准编写规则 第５部分：规范标准》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省农业农村厅提出。

本文件由湖南省农业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南开天新农业科技有限公司、岳阳市农业科学研究院、湖南省水产研究所、湖南省畜牧水产事务中心、湖南省标准化协会、湖南农业大学水产学院、湖南省水产原种场、长沙市农业技术推广中心、湖南美匠橙农业发展股份有限公司、湖南地科院规划设计有限公司、苏州鼎兴斯沃水产养殖设备有限公司。

本文件主要起草人：胡浩宇、李文辉 欧东升、胡再明、张艳春、唐国伟、李密、李绍明、吴三桂、王志明、刘双全、高峰、张舟、邓启、谢敏、谢仲桂、谢玉昆、尹升福、郑远东、谭蓓、葛朋彪。

引言

湖南省拥有丰富的湖泊、水库等大水面资源，发展大水面生态渔业对保障水产品供给、促进渔民增收、维护水域生态平衡具有重要意义。近年来，随着集约化养殖模式的推广，网箱、圈养桶、流水槽等设施在大水面渔业中广泛应用，但因缺乏统一、系统的地方技术规范，导致设施建设水平参差不齐，存在结构安全隐患、环境污染风险及资源利用效率低等问题。

为此，依据《渔业设施建设通用标准 第1部分：总则》及相关国家、行业标准，结合湖南省自然条件、养殖实践与技术发展水平，制定本部分标准。重点明确三类主流设施的技术参数、建设要求及验证方法，提升设施建设的规范化、标准化水平，推动大水面渔业绿色高质量发展。

渔业设施建设通用规范 第3部分：大水面渔业设施

范围

本文件规定了大水面渔业设施建设的环境条件、养殖设施、标志标识要求及验证方法。

本文件适用于湖泊、水库等水域渔业设施新建、改建和扩建以及工程验收。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3091 低压流体输送用焊接钢管

GB/T 13663 给水用聚乙烯(PE)管材

GB/T 20118 钢丝绳通用技术条件

GB 50139 内河通航标准

SC/T 1006 淡水网箱养鱼通用技术要求

SC/T 9102.3 渔业生态环境监测规范 第3部分：淡水

DB43/1752 水产养殖尾水污染物排放标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

大水面渔业设施  Large water surface fishery facilities

在水库、湖泊等开阔水域中，用于开展集约化或半集约化水产养殖的各类固定或浮动式建筑物、构筑物、设备及其配套系统的总称，包括环保型网箱、圈养桶、流水槽等核心设施，不包括天然捕捞设施。

环保型网箱 environment-friendly aquaculture cage

一种通过采用环境友好型材料、生态化结构设计及清洁生产技术构建的网箱养殖设施。

一般要求

选址

应符合DB43/****.1的要求。

应进行养殖生产环境影响评估，设施运行不应对水体生态造成显著负面影响。

布局

群组布局应有利于水体交换，避免形成滞水区。

标志标识

危险区域应设置警示标志，如“禁止游泳”“高压设备”“应急通道”等，配备救生、消防等安全设施。

每组设施应设置编号牌，标明设施类型、面积、养殖品种、责任人等信息。

操作规范

应制定设施安装、投喂、监测、维护、收获等操作规程，并上墙公示。操作人员应经过专业培训、持证上岗。

应急预案

应制定台风、洪水、污染等突发事件应急预案，并定期演练。

养殖设施

环保型网箱

选址与布局

网箱设置区水深≥4m、避风向阳，避开航道（距航道中心线≥500m）、泄洪道（距泄洪口≥1000m）和主要取水口（距取水口≥1500m）；其他条件应符合GB 50139的要求。

网箱群组布局：单组网箱数量≤50个，网箱间距≥2m（中心距），行距≥3m，网箱底部距水底≥1m，顶部高出水面≥0.5m；网箱总面积占所在水域适宜养殖区面积≤1%；其他条件应符合SC/T 1006 的要求。

结构与规格

采用高强度聚乙烯（HDPE）框架或热镀锌钢管结构，具体要求如下：

HDPE 框架：密度≥0.94g/cm³，拉伸强度≥20MPa，断裂伸长率≥300%，设计使用寿命≥10 年，管材应符合GB/T 13663 的要求；

热镀锌钢管：镀锌层厚度≥85μm，管径≥110mm，壁厚≥4mm，设计使用寿命≥15 年，其他条件应符合GB/T 3091 的要求。

单个网箱面积20㎡～100㎡，深度2.5m～6.0m，网衣采用聚乙烯（PE）无结节网片，网目尺寸：苗种养殖≤1cm，成鱼养殖≥2cm（网目大小根据养殖对象确定，并满足防逃和水体交换的要求）；外层网衣网目≤内层网目，双层网衣间距≥0.5m。

浮体总浮力应大于设施总重量的1.5倍。

锚泊系统

采用钢丝绳 + 水泥锚或螺旋锚固定，具体要求如下：

钢丝绳：直径≥12mm，抗拉强度≥1570MPa，破断拉力≥100kN，其他条件应符合GB/T 20118 的要求；

水泥锚：单个重量≥500kg（水深 4～6m）、≥800kg（水深 6～10m）；

螺旋锚：直径≥300mm，长度≥1.5m，入土深度≥1.0m。

锚固安全系数≥2.0 ，抗风浪、抗水流，在 10 级风力（风速 24.5m/s～28.4m/s）、2m/s 水流速度工况下，网箱位移≤2m。

固废收集

网箱底部应设锥形集污罩（坡度≥3%），连接吸污管道。每日吸污1次的固废收集率≥70%。

增氧与监控

每箱配长度≥10 m的微孔增氧管，溶氧低于5mg/L自动启动。箱内设水质传感器（溶氧、氨氮、水温），数据实时传输至管理平台。

生态浮床

应在网箱养殖区下游设置生态浮床，种植空心菜、水芹等水生植物，浮床面积不小于网箱养殖区面积的10%。

圈养桶

选址与布局

圈养桶设置水域水深应大于4m、底质平坦。单个养殖单元的总面积不应超过100m²。单元之间间距不小于5m。

桶体与结构

桶体应采用食品级聚乙烯（PE）材料一次成型，壁厚不小于5mm，上部为圆柱体内径4m～6m，高2m，下部为圆锥体，锥角120°，容积20m³～30m³。

应通过钢缆或钢管与岸基或浮台牢固连接，桶顶高出池塘正常水位0.2m，桶底距水底≥0.5 m，结构强度满足承载要求。总支撑浮台浮力冗余度≥30%。

集排污系统

桶体底部应设置可开启的排污口，连接耐压排污软管。配备功率≥4.0 kW的专用吸污泵，将收集的残饵、粪便抽至岸基处理系统。

增氧系统

每个圈养桶应配备具备自动控制功能的微孔曝气盘或气提式增氧装置，根据监测数据自动启停控制溶氧不低于5mg/L。

流水槽

选址与布局

应在大水面岸边或浅水区建设流水槽设施，水流方向与主导风向一致。每10000m³有效水体对应建设1条流水槽。

槽体结构

应采用钢筋混凝土或高强度复合材料建造，结构坚固，耐腐蚀。

流水槽长28m，其中推水区2m、养殖区22m、集污区≥6m，槽宽5m，槽深≥2.5m，采用砖混、不锈钢或合成材料建造，推水区前端的防回流挡板（墙）高1.2m，槽体尾端对外的挡污板高0.7m～0.8m。

拦鱼与防逃

进水端和出水端均设置双层拦鱼网，靠近槽内的防撞网为尼龙等软质材料，网目根据养殖对象规格确定，内层网框和外层拦网整体采用不锈钢材质，固定牢固。进水端前端20m增设防杂物拦网，防止杂物冲击。

推水与增氧

推水区应配备永磁直流高速鼓风机，风压≥20kPa，气量≥100m³/h，形成3cm/s～5cm/s的稳定水流，确保槽内水体在正常投喂时期能够15~20分钟整体更换一次。槽体两侧应布置增氧设施组，每组由1个增氧出气口加1条2m的曝气管组成，单侧应配备≥6组，每条槽增氧管总长≥30m，配备风压≥35kPa的永磁直流高速鼓风机，确保槽内水体溶氧≥5mg/L。

集污与排污

集污区末端应设置挡污板和吸污口，建设吸污桁车轨道，并配备可在各槽之间来回移动的吸污桁车。配备功率≥1.2kW的专用吸污泵，安装在吸污桁车上，吸污车运行速度2m/min，每日吸污1次～2次。

导流

在推水区前端首尾两侧和集污区后端首尾两侧，沿水流方向设置防止污水回流的导流墙，高度应高出水面≥10cm，长度≥30m。

验证方法

一般要求验证

选址合规性：依据政府发布的水域功能区划文件进行核对。测深仪测量网箱设置区水深（每 10 个网箱取 1 个样点），GPS 测距核实与航道、泄洪道、取水口的距离，卷尺测量网箱间距、行距，计算总面积占比。

材料要求：查验材料合格证明，对关键结构材料进行抽样检测。

施工要求：通过现场检查和施工记录核查。

环保型网箱

结构与材料

网衣强度与网目尺寸应符合设计要求，偏差≤±5%；网衣应无破损、老化、断丝现象。采用标准量具测量网目内径（自然状态下拉直测量），每箱随机抽取上、中、下三个区域各10个网目，取平均值。

框架与锚固系统结构稳固，无明显变形或松动，抗风浪能力满足设计要求。目视检查浮架、连接件、锚链等部件的完整性；使用拉力计对锚固点进行抽样拉力测试，不低于设计承载力的1.5倍。

集污与排污

底部集污罩残饵粪便应有效沉降并被收集，排污物干重不低于理论产生量的70%。在投喂后2小时内，使用水下摄像头观察集污罩内残饵、粪便聚集情况；通过排污管道收集一次排污物并称重。

排污系统排污效率应能及时清除底部沉积物，防止二次污染。在网箱底部设置沉积盘，连续运行3天后测量沉积物厚度与重量，计算单位时间排污量。

生态净化

生态浮床净化水质指标较对照区改善率≥30%，植物成活率≥85%，浮床设计参数：

浮床框架：HDPE材质，边长2m～4m，厚度≥10mm。

载体：泡沫板或生态浮岛模块，厚度≥5cm，孔径2cm～5cm。

植物选择：空心菜、水芹、芦苇等本土水生植物，种植密度≥20株/㎡。

浮床固定：采用钢丝绳+锚具固定，位移≤1m。

环境影响

第三方检测机构按 SC/T 9102.3 的规定采样检测。在网箱外围5m、10m、20m 处设置监测点，每个监测点取表层（0.5m）、中层（1.5m）、底层（距水底0.5m）3 个水样，检测以下指标，20m处水质应符合DB43/1752要求：透明度≥50cm，溶解氧≥5mg/L，氨氮≤0.5mg/L，硫化物≤0.2mg/L，总磷≤0.3mg/L。

圈养桶设施

桶体规格与强度

用卷尺测量桶体尺寸，查验材料检测报告。进行满水静压试验，持续24h渗漏量应≤1%，无变形。

结构强度

施加1.5倍设计载荷，无明显变形或破损。

增氧效果

在桶底、中层、上层布点测定溶氧≥5mg/L。

排污效率

通过实际排污操作，测量单位时间内的排污量，计算效率。

流水槽设施

水流均匀性

采用流速仪在槽体不同断面测量，流速偏差应≤15%。

循环效率

通过示踪剂法测定水体更新率，应≥90%。

集污效果

通过观察集污区沉积物堆积情况和吸污泵排出物浓度进行评估。