| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—XXXX

榆黄蘑干制及贮藏技术规程

Code of practice for drying and storage of

Pleurotus citrinopileatus Sing

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  卫生要求	2

5  干制工艺	2

6  质量控制	3

7  贮藏	4

8  废弃物处理	4

9  档案管理	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省供销合作总社提出。

本文件由湖南省食用菌标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南省食用菌研究所、江华瑶族自治县山青生物科技有限公司、江华瑶族自治县新山友生物科技有限公司。

本文件主要起草人：胡婷、彭丁文、吴芳、彭思敏、刘颖尉、孙叶光、黄晓辉、徐宁、刘志坚、骆丽如、冯立国、胡汝晓、黄民山、欧登富。

榆黄蘑干制及贮藏技术规程

范围

本文件规定了榆黄蘑（Pleurotus citrinipileatus Sing）干制及贮藏的卫生要求、干制工艺、质量控制、贮藏、废弃物处置和档案管理。

本文件适用于榆黄蘑的干制及贮藏。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.11 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.15 食品安全国家标准 食品中镉的测定

GB 5009.17 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定

GB/T 6543  运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 12728 食用菌术语

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 23200.12 食品安全国家标准 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱﹣质谱法

GB 23200.15 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱﹣质谱法

GB/T 32950 鲜活农产品标签标识

GB/T 34344 农产品物流包装材料通用技术要求

GB/T 34318 食用菌干制品流通规范

NY/T 3220 食用菌包装及贮运技术规范

术语和定义

GB/T 12728界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

榆黄蘑 Pleurotus citrinipileatus Sing

又名金顶侧耳、玉皇蘑、黄金菇，隶属于担子菌门(Basidiomycota)、层菌纲(Hymenomycetes)、伞菌目(Agaricales)、侧耳科(Pleurotaceae)、侧耳属(Pleurotus)。子实体多丛生或簇生，菌盖草黄色至金黄色，漏斗形至喇叭状，表面光滑；菌褶白色；菌柄延生，实心，白色至淡黄色；孢子圆柱形，光滑，孢子印白色。

榆黄蘑干制 drying of Pleurotus citrinopileatus Sing

以新鲜榆黄蘑为单一原料，经烘热风干燥、热泵干燥、冷冻干燥等方式，脱除一定水分，使其保持榆黄蘑固有风味，抑制微生物生长，延长贮藏期的一种加工方法。

卫生要求

生产有关场所、环境卫生应符合GB 14881的规定。

干制工艺

干制流程

榆黄蘑干制流程

原料

- 成熟度适宜、菌盖完整、无病虫害、无霉变；具有新鲜榆黄蘑特有的气味；无塑料、金属等异物；污染物限量和农药残留限量应符合GB 2762和GB 2763的规定。

预处理

验收合格的原料，剪去菇脚，根据菇体大小，小朵为整朵，大朵从菌柄连接处轻柔拆分，以2~3片为一朵，避免损伤菇体。处理后的菇体均匀平铺于料盘中、菌盖朝下菌褶朝上，摆放菇体时轻柔放置，不可挤压。

干制

热风与热泵干制

通常分为四个阶段，每个阶段根据热源的不同略有差异，具体见表 1。

烘干干燥工艺参数

| 烘干热源 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 第四阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 低温定型 | 恒速排湿 | 中温定色 | 高温提香 |
| 热风干燥 | 烘干温度35℃～40℃，时间4 h～5 h | 烘干温度40℃～45℃，时间3 h～4 h | 烘干温度45℃～50℃，时间2 h～3 h | 烘干温度50℃～55℃，每隔2 h 随机取样进行一下水分测定，直至菇体含水量≤12% |
| 热泵干燥 | 烘干温度35℃～40℃，相对湿度（RH）75%，时间3 h～4 h | 烘干温度40℃～50℃，相对湿度（RH）50%，时间3 h～4 h | 烘干温度50℃～55℃，相对湿度（RH）30%，时间4 h～6 h | 烘干温度55℃～60℃，相对湿度（RH）12%，每隔2 h 随机取样进行一下水分测定，直至菇体含水量≤12% |

真空冷冻干燥

真空冷冻干燥通常分为预冻和升华干燥阶段，每个阶段参数略有差异，具体见表 2。

真空冷冻干燥工艺参数

| 真空冷冻干燥 | 第一阶段 | 第二阶段 |
| --- | --- | --- |
|  | 预冻 | 升华干燥 |
|  | 温度-30℃～-40℃，时间4 h～6 h | 真空度≤10 Pa，温度-40℃～-50℃，直至菇体最终含水量≤12% |

回软

干制结束后的榆黄蘑放置在干净场所静置30 min，使其表面稍微回软，避免在装袋过程中发生脆断。回软后含水量应符合NY/T 3220的规定。

包装与标识

包装材料应符合GB/T 34344的规定，并满足以下要求：

- 1.使用食品级塑料、纸张、铝箔等材质；

- 2.无异味、无色素、无毒性、无污染、无破损，不得使用添加剂等可能造成污染的物质；

- 3.具有一定的抗拉强度、耐穿刺性、耐压性、耐热性等物理性能。

内包装袋宜使用真空铝箔食品级包装袋或食品级充气包装袋，并符合GB/T 34318 的规定。内包装好的榆黄蘑宜置于聚苯乙烯（PS）发泡箱或塑料包装袋衬瓦楞纸箱中封装，瓦楞纸箱应符合GB/T 6543的规定。

内包装标识应包括产品名称、配料、净含量、生产日期、保质期等。外包装应有标识，其内容包括但不限于产品名称、生产单位、注册商标、产品等级、净含量（kg )、生产日期、执行标准、贮存条件、生产合格证号等信息。标签标识应符合GB/T 191、GB 7718和GB/T 32950的规定。

质量控制

用于入库贮藏的干制榆黄蘑质量应符合表 3 的规定。

干制榆黄蘑质量控制及检测方法

| 项目 | 相关要求 |  | 检测方法或标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感官指标 | 菇体干爽有弹性；色泽金黄；具有榆黄蘑特有的气味，洁净无异味；无有害杂质和异物。 |  | 于洁净、干燥、光线良好、无异味的场所，将干制榆黄蘑置于白色瓷盘等浅色容器中，肉眼观测其形态、色泽，并闻气味。 |
| 破损菇 | ≤10% |  | 目测法 |
| 含水量 | ≤12% |  | GB 5009.3 |
| 农药残留限量 | 应符合GB 2763的规定 |  | GB 23200.12、GB 23200.15 |
| 卫生指标 | 污染物 | 应符合GB 2762的规定 | GB 2762 |
|  | 食品添加剂使用标准 | 应符合GB 2760的规定 | GB 2760 |
| 重金属限量 | 砷（以As计） | ≤0.5 mg/kg | GB 5009.11 |
|  | 铅（以Pb计） | ≤0.5 mg/kg | GB 5009.12 |
|  | 镉（以Cd计） | ≤0.2 mg/kg | GB 5009.15 |
|  | 汞（以Hg计） | ≤0.1 mg/kg | GB 5009.17 |

贮藏

常温

常温贮藏于阴凉、避光处。不应与有毒、有异味、发霉、易挥发等物品混合存放。防虫蛀、防鼠咬，并设有防潮设备。贮藏期限不宜超过6个月。

冷库

冷库贮藏时，冷藏温度4℃～8℃。不应与其它有毒、有异味、发霉、易挥发等物品混合存放。注意避光、防潮、防虫蛀、防鼠咬。贮藏期限不宜超过12个月。

废弃物处理

原材料、生产加工及包装等废弃物应集中分类，资源化利用和无害化处理。

档案管理

原材料、生产加工和管理资料应建档，其内容包括但不限于原料来源、生产加工、包装、贮藏等；档案记录保存2年以上，内容准确、完整、清晰。