| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—

油茶林微灌水肥一体化技术规程

Code of practice for integrated microirrigation and fertilization in Youcha plantations

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 微灌系统	1

4.1 系统组成	1

4.2 系统安装	2

4.3 系统调试	2

5 水肥管理	2

5.1 施肥原则	2

5.2 水溶性肥料	2

5.3 灌溉施肥方案	3

6 设备维护	3

6.1 蓄水池	3

6.2 水泵	3

6.3 过滤器	3

6.4 管道	3

7 档案管理	3

附录A（资料性） 油茶林不同时期微灌水肥一体化推荐灌溉施肥方案	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省林业局提出。

本文件由湖南省林业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南省林业科学院。

本文件主要起草单人：许彦明、张震、刘彩霞、陈隆升、杨小胡、陈永忠、王瑞、马力、李志钢、唐炜、许浩、陈柏林、张翼。

油茶林微灌水肥一体化技术规程

范围

本文件规定了油茶林微灌系统、水肥管理、设备维护及档案管理等技术要求。

本文件适用于油茶幼林和成林微灌水肥一体化生产管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 50485 微灌工程技术标准

HJ/T 332 食用农产品产地环境质量评价标准

LY/T 3355 油茶

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 微灌 microirrigation

通过管道系统与安装在末级管道上的灌水器，将水和植物生长所需的养分以较小的流量，均匀、准确地直接输送到植物根部附近土壤的一种灌水方法。包括滴灌、微喷灌等。

微灌系统

系统组成

由水源、首部枢纽、输配水管网、灌水器等四部分组成。

水源

灌溉水源

包括河水、湖水、水库水、塘水、井水等，水质应符合HJ/T 332的规定。

蓄水池

根据地形、水源、灌溉面积等因素建设蓄水池，蓄水容量按每公顷油茶林不少于18 m3用水量计算确定。

首部枢纽

水泵

选择离心泵或潜水泵，扬程和流量应大于系统设计值的10%为宜。采用380 V电源或其他辅助动力，宜配套恒压变频控制器。

过滤器

根据水源杂质浓度及粒径大小，选择过滤器类型及组合方式。过滤器应能过滤掉大于灌水器流道尺寸1/10~1/7粒径的杂质。

——采用河水、湖水、水库水、塘水等地表水进行灌溉时，首级宜选用砂石过滤器，次级可选用叠片式过滤器或网式过滤器。

——采用井水等地下水灌溉时，首级宜选用离心式过滤器，次级可选用叠片式过滤器或网式过滤器。

施肥设备

选用压差式施肥罐、文丘里施肥器、注肥泵或施肥机等设备进行溶肥和注肥。

控制及量测设备

控制阀、逆止阀和进排气阀应止水性好、耐腐蚀、操作灵活。压力表的精度不低于1.5级，量程宜为设计压力的1.3倍~1.5倍。流量计应阻力损失小、灵敏度高、量程适宜。

输配水管网

采用三级管网，包括干管、支管、毛管。干管管径90 mm~110 mm，支管管径50 mm~63 mm，毛管管径16 mm~20 mm，管材宜选用聚乙烯（PE）。

灌水器

滴头

宜选用压力补偿滴头，单个滴头流量为4.0 L/h~16.0 L/h，每株油茶安装2~4个滴头，滴头均匀布置于树冠半径2/3处。

微喷头

宜选用压力补偿折射式或旋转微喷头，单个微喷头流量为30 L/h~60 L/h，喷洒半径为1 m~4 m，每株油茶安装1~2个微喷头，微喷头布置于树冠半径2/3处。

系统安装

按GB/T 50485的规定执行。

系统调试

按GB/T 50485的规定执行。

水肥管理

施肥原则

以有机肥作为基肥，按LY/T 3355的规定执行；微灌施肥应遵循“少量多次”原则。

水溶性肥料

宜选用溶解度大、腐蚀性小、与灌溉水相容性好的肥料。常用种类如下：

——氮肥：尿素、硝酸钾、硫酸铵、磷酸二氢铵；

——磷肥：磷酸二氢钾、磷酸一铵、磷酸二氢铵；

——钾肥：硝酸钾、硫酸钾、磷酸二氢钾；

——中微量元素肥料：氯化钙、硫酸镁、硼砂、硫酸铜、硫酸锌；

——其他肥料：水溶性复合肥、水溶性有机肥、经过沤熟的饼肥液。

灌溉施肥方案

幼林每次灌水不低于20 L/株，成林每次灌水不低于30 L/株。幼林施肥浓度不高于0.5%，成林施肥浓度不高于3%。推荐分时期灌溉施肥方案见附录A。

设备维护

蓄水池

定期清淤和清污，保持水质清洁。

水泵

定期检查电压、转速，清理泵内泥沙等堵塞物。

过滤器

定期清洗或更换滤芯、滤网。应定期监测过滤器前后压力差，当压差超过0.05 MPa或超过进出水处压力差5 m~10 m时，需立即清洗。灌溉季节结束后应排空并清理。

管道

灌溉季节始末应全面冲洗管网；每次灌溉前检查接头，及时修补漏点。每次施肥作业前，应先灌溉清水10 min~15 min；施肥结束后，应继续灌溉清水15 min~20 min，以冲洗管道内残余肥液，防止结晶堵塞。发现堵塞需及时打开管道末端封口，用水流冲刷管内杂物。冬季应对地上管道排空防冻。

档案管理

建立档案，记录每次灌水日期、灌水量、肥料种类与用量、施肥时间及设备维护情况。

（资料性）
油茶林不同时期微灌水肥一体化推荐灌溉施肥方案

油茶成林不同时期微灌水肥一体化灌溉施肥方案见表A.1。

表 A.1 油茶成林不同时期微灌水肥一体推荐灌溉施肥方案（按 900株/hm2）

| 月份 | 肥料养分比例 | 灌溉周期(d) | 灌溉次 数(次) | 灌水量 (L/株·次) | 灌水额 (m3/hm2·次) | 每次混合肥料量(kg/hm2·次) | 混合肥用量(kg/株·次) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3月~4月 | N、P2O5、K2O、Ca、Mg元素比例3:0.13:1.40:0.63:0.19 | 15~20 | 1~2 | 30 | 27 | 尿素（含氮46.7%）119.2kg、磷酸二氢铵（含五氧化二磷61.7%、含氮12.2%）4.1kg、硫酸钾（含氧化钾54%）48.6kg、二水氯化钙（含钙27.3%）43.2kg、七水硫酸镁（含镁9.86%）3.5kg | 0.24 |
| 5月~6月 | N、P2O5、K2O、Ca、Mg、B元素比例3:0.54:5.61:2.52:0.75:0.33 | 10~15 | 1~2 | 30 | 27 | 尿素（含氮46.7%）29.1kg、磷酸二氢铵（含五氧化二磷61.7%、含氮12.2%）4.1kg、硫酸钾（含氧化钾54%）48.6kg、二水氯化钙（含钙27.3%）43.2kg、七水硫酸镁（含镁9.86%）3.5kg、四硼酸钠（含硼11.34%）6.7kg | 0.15 |
| 7月~8月 | N、P2O5、K2O、Ca、Mg、B元素比例3:0.54:5.61:2.52:0.75:0.33 | 7~10 | 1~3 | 30 | 27 | 尿素（含氮46.7%）29.1kg、磷酸二氢铵（含五氧化二磷61.7%、含氮12.2%）4.1kg、硫酸钾（含氧化钾54%）48.6kg、二水氯化钙（含钙27.3%）43.2kg、七水硫酸镁（含镁9.86%）3.5kg、四硼酸钠（含硼11.34%）6.7kg | 0.15 |
| 9月~10月 | N、P2O5、K2O、Ca、Mg元素比例3:0.54:5.61:2.52:0.75 | 10~15 | 1~2 | 30 | 27 | 尿素（含氮46.7%）29.1kg、磷酸二氢铵（含五氧化二磷61.7%、含氮12.2%）4.1kg、硫酸钾（含氧化钾54%）48.6kg、二水氯化钙（含钙27.3%）43.2kg、七水硫酸镁（含镁9.86%）3.5kg | 0.14 |
| 11月~12月 | N、P2O5、K2O、Ca、Mg元素比例3:0.54:5.61:2.52:0.75 | 10~15 | 1 | 30 | 27 | 尿素（含氮46.7%）29.1kg、磷酸二氢铵（含五氧化二磷61.7%、含氮12.2%）4.1kg、硫酸钾（含氧化钾54%）48.6kg、二水氯化钙（含钙27.3%）43.2kg、七水硫酸镁（含镁9.86%）3.5kg | 0.14 |
| 注：二水氯化钙单独溶解单独施肥。 |  |  |  |  |  |  |  |

油茶幼林不同时期微灌水肥一体化灌溉施肥方案见表A.2。

表 A.2 油茶幼林不同时期微灌水肥一体推荐灌溉施肥方案（按 900株/hm2）

| 月份 | 肥料养分比例 | 灌溉周期(d) | 灌溉次 数(次) | 灌水量 (L/株·次) | 灌水额 (m3/hm2·次) | 每次混合肥料量(kg/hm2·次) | 混合肥用量(kg/株·次) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3月~4月 | - N、P2O5、K2O元素比例3:2:1 | 15~20 | 1~2 | 20 | 18 | 尿素（含氮46.7%）23.64kg、磷酸二氢铵（含五氧化二磷61.7%、含氮12.2%）13.74kg、硫酸钾（含氧化钾54%）7.85kg | 0.05 |
| 7月~9月 | / | 10~15 | 1~4 | 20 | 18 | / | / |