| ICS | 13.220 |
| --- | --- |
| CCS | C 80 |

湖南省地方标准

DB43/T XXXX—XXXX

小型消防救援站建设规范

Specification for construction of small fire and rescue station

2026 - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总则	1

5 规划布局与选址	2

6 建设要求	2

7 装备要求	2

8 人员配备	2

9 执勤管理	3

附录A （规范性） 小型消防救援站各种用房的使用面积指标	4

附录B （规范性） 小型消防救援站灭火救援器材配备	5

附录C （规范性） 小型消防救援站消防员防护器材配备	7

附录D （资料性） 消防无人装备配备	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

文件由湖南省消防救援总队提出并归口。

本文件起草单位：湖南省消防救援总队、长沙理工大学、中南大学、湖南省建筑设计院集团股份有限公司

本文件主要起草人：蒋洁、曹俊、杨泳、周宏骞、姚尧、刘顶立、颜龙、朱莎、王飞跃、张宇、黄遥、徐志胜、卜蓉伟、赵文涛。（排名暂不分先后）

小型消防救援站建设规范

范围

本标准规定了小型消防救援站建设的总则、规划布局与选址、建设要求、装备要求、人员配备、执勤管理要求。

本标准适用于小型消防救援站建设及管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 51080 城市消防规划规范

GB 51054 城市消防站设计规范

GB 25201 建筑消防设施的维护管理

GB/T 35547 乡镇消防队

建标 152 城市消防站建设标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

消防救援站 fire and rescue station

各类消防救援队伍的驻在基地，主要包括建筑、道路、场地和设施等。

小型消防救援站 small fire and rescue station

建筑面积不超过1000 m2，以扑救初起火灾为核心目标，具备“救早、灭小”功能的小型化、规范化的消防救援站。

总则

小型消防救援站的建设与运行应执行预防为主、防消结合的消防工作方针，遵循因地制宜、安全实用、网格覆盖、平战结合的原则。

自建小型消防救援站确有困难的，可采用改建、配建、租赁既有建筑或模块化、移动式站房等形式建设。

小型消防救援站主要履行以下职责：

承担本辖区火灾扑救和法律法规规定的应急救援、社会救助任务；

接受上级消防救援机构调度指挥，参与其他地区、单位的火灾扑救和应急救援；

开展日常防火巡查、消防安全隐患排查和消防宣传教育培训；

规划布局与选址

小型消防救援站布局应以接到出动指令后5 min内消防队可以到达辖区边缘为原则确定。

小型消防救援站的选址应统筹城乡现有消防救援站覆盖情况，将其定位为初期火灾扑救的重要补充力量。

位于城市建成区的小型消防救援站的辖区位置应与一、二级消防救援站或特勤消防救援站辖区相邻，辖区面积不宜大于2 km2。

位于乡镇的小型消防救援站选址可参照GB/T 35547的有关规定。

城市主城区、县级市城区、县城的小型消防救援站按照接到出动指令后到达辖区边缘的时间不宜超过5 min 来确定辖区范围，具体应结合动态路况进行消防救援可达性分析。

乡镇的小型消防救援站按照接到出动指令后到达辖区边缘的时间不宜超过15 min、到达乡镇建成区各处的时间不宜超过5 min来确定辖区范围，具体应结合动态路况进行消防救援可达性分析。

建设要求

小型消防救援站建筑面积指标应符合650 m2~1000 m2的规定。

小型消防救援站使用面积系数按0.65计算。各种用房的使用面积指标见附录A。

小型消防站的房屋建筑包括业务用房、业务附属用房和辅助用房，在满足执勤备防及各项功能需求的基础上各库室可合并使用。

小型消防救援站建筑物的耐火等级不应低于二级，供电负荷等级不宜低于二级。

小型消防救援站附属在综合性建筑物内的应设有必要的防火分隔设施，与建筑内其他部位隔开，并设置独立的安全出口和专用出入口。

装备要求

小型消防救援站消防车库的车位数应不少于2个，并可根据需要增设备用车位。

车库应设置在小型消防救援站正面一层，便于车辆迅速出动，车库净高不应小于4.5 m。

车库基本尺寸、出入口、回转场地应按照GB 51054的相关要求执行。

小型消防救援站受城市交通条件或乡镇道路宽度及坡度等因素影响时，可根据需要消防摩托车

辖区位于城市范围内的小型消防救援站，其消防车辆类型可参照建标 152的相关要求。

辖区位于乡镇范围内小型消防救援站，其消防车辆类型及数量应不低于GB/T 35547的相关要求。

小型消防救援站灭火救援器材配备应符合附录B的规定，消防员防护器材配备应符合附录C的规定。

小型消防救援站可结合辖区特点，参照附录D选配消防无人装备。

人员配备

小型消防救援站一个班次执勤人员配备，可按所配消防车每台平均定员6人确定，人员配备总数应不少于15人，并考虑部分轮休和公差勤务。

小型消防救援站人员由战斗员、驾驶员、通信员、指挥员和其他人员组成。其中，驾驶员数量不得少于消防车数量，通信员数量至少2名。驾驶员、通信员、指挥员可兼做战斗员。

小型消防救援站的战斗员、驾驶员、通信员、指挥员宜取得消防员相关职业资格证书。

执勤管理

小型消防救援站应实行24小时执勤管理制度，确保执勤力量在岗在位、随时响应。

小型消防救援站应保持智能接处警系统通信畅通，同时纳入119指挥中心调度体系。

小型消防救援站应在辖区内积极组织开展常态化灭火救援与应急疏散演练。

小型消防救援站加强消防宣传教育培训工作，利用各种途径宣传普及消防常识和消防法律法规，并应充分利用站内宣传教育设施，做好消防救援站开放和宣传工作。

（规范性）
小型消防救援站各种用房的使用面积指标

| 序号 | 类别 | 房屋（区域）名称 | 使用面积指标 | 设置位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务用房 | 消防车库 | 120~180 | 应设在一楼 |
| 2 |  | 通信值班室 | ≥30 | 应设在一楼 |
| 3 |  | 体能训练室 | 20~40 | 宜设在一楼 |
| 4 |  | 执勤器材室（含训练器材室） | 20~40 | 宜设在一楼 |
| 5 |  | 被装营具室 | 10~20 | 应设在不高于二楼，且与备勤室同楼层 |
| 6 |  | 训练塔 | ≥120 | 选配 |
| 7 |  | 灭火救援研讨、电脑室 | 15~30 | 应设在不高于三楼 |
| 8 | 业务附属用房 | 站长备勤室 | ≥12 | 应设在不高于二楼 |
| 9 |  | 消防员备勤室 | ≥70 | 应设在不高于二楼，且与站长备勤室同楼层 |
| 10 |  | 公众消防宣传教育室 | 10~30 | 应设在一楼 |
| 11 | 辅助用房 | 餐厅、厨房（含食品储藏间） | ≥40 | 宜设置于一楼 |
| 12 |  | 浴室、卫生间 | 30~70 | 应设在不高于二楼，且与备勤室同楼层 |
| 13 |  | 晒衣室（场） | ≥20 | 楼层不限 |
| 14 |  | 贮藏室 | 15~30 | 楼层不限 |
| 15 |  | 盥洗室 | ≥20 | 应设在不高于二楼，且与备勤室同楼层 |
| 16 |  | 设备用房（配电室、锅炉房、空调机房） | ≥20 | 楼层不限 |
| 17 |  | 其他用房 | 10~30 | 楼层不限 |
| 合计 |  |  | 582~802 |  |

（规范性）
小型消防救援站灭火救援器材配备

| 序号 | 器材名称 | 配备 | 备份 | 配备要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有毒气体探测仪 | 1 套 | × | √ | — |
| 2 | 可燃气体检测仪 | 1 套 | × | √ | — |
| 3 | 消防用红外热像仪 | 1 台 | × | √ | — |
| 4 | 测温仪 | 1 个 | 1 个 | √ | — |
| 5 | 各类警示牌 | 1 套 | 1 套 | √ | — |
| 6 | 闪光警示灯 | 2 个 | 1 个 | √ | — |
| 7 | 隔离警示带 | 10 盘 | 4 盘 | √ | — |
| 8 | 液压破拆工具 | 2 套 | × | √ | — |
| 9 | 手动破除工具 | 2 套 | × | √ | — |
| 10 | 破拆机具（含无齿锯、链锯等） | 1 具 | 1 具 | √ | 锯片1:2备份 |
| 11 | 多功能挠钩 | 1 套 | 1 套 | √ | — |
| 12 | 绝缘剪断钳 | 2 把 | × | √ | — |
| 13 | 液压开门器 | 1 套 | × | √ | — |
| 14 | 毁锁器 | 1 套 | × | √ | — |
| 15 | 救生缓降器 | 3 个 | 1 个 | √ | — |
| 16 | 救援起重气垫 | 1 套 | × | √ | 方形、柱形气垫每套不少于4种规格，球形气垫每套不少于2种规格 |
| 17 | 稳固保护附件 | 1 套 | × | √ | — |
| 18 | 支撑保护套具 | 1 套 | × | √ | — |
| 19 | 过滤式消防自救呼吸 | 20 具 | 10 具 | √ | 含滤毒罐 |
| 20 | 多功能担架 | 1 副 | × | √ | — |
| 21 | 救援担架 | 1 组 | × | √ | — |
| 22 | 救生抛投器 | 1 具 | × | √ | — |
| 23 | 消防救生照明线 | 2 盘 | × | √ | — |
| 24 | 医药急救箱 | 1 个 | 1 个 | √ | — |
| 25 | 木制堵漏楔 | 1 套 | × | √ | 每套不少于28种规格 |
| 26 | 金属堵漏套管 | 1 套 | × | √ | 每套不少于9种规格 |
| 27 | 注入式堵漏工具 | 1 组 | × | √ | 含注入式堵漏胶1箱 |
| 28 | 无火花工具 | 1 套 | × | √ | 配备不低于11种规格 |
| 29 | 移动式消防排烟机 | 1 台 | × | √ | — |
| 30 | 移动照明灯组 | 2 套 | × | √ | — |
| 31 | 移动发电机 | 1 台 | × | ○ | 若移动照明灯组已自带发电机，可视为不配 |
| 32 | 水幕水带 | 100 m | × | ○ | — |
| 33 | 空气充填泵 | 1 套 | × | √ | — |
| 34 | 多用水枪 | 10 支 | 5 支 | √ | — |
| 35 | 直流水枪 | 6 支 | 3 支 | √ | — |
| 36 | 刺穿式破拆水枪 | 1 支 | × | √ | — |
| 37 | 转角水枪 | 2 支 | × | √ | — |
| 38 | 中压分水器 | 2 个 | × | √ | — |
| 39 | 异型异径接口 | 2 组 | × | √ | — |
| 40 | 移动式消防储水装置 | 1 个 | × | ○ | 水源缺乏地可增加配备数量 |
| 41 | 消防水带带压堵漏装置 | 2 套 | × | √ | — |
| 42 | 移车器 | 4 只 | × | √ | — |
| 43 | 单兵图像传输设备 | 1 套 | × | √ | — |
| 44 | 消防泡沫枪 | 2 套 | × | ○ | — |
| 45 | 消防水炮 | 2 门 | × | ○ | — |
| 46 | 消防水带 | 1200 m | × | √ | 可配80 mm、65 mm、40 mm水带 |
| 47 | 消防梯 | 3 架 | × | √ | — |
| 48 | 手提式灭火器 | 按实际随车 | 不小于1:1备份 | √ | — |
| 49 | 消防灭火机器人 | 1 台 | × | ○ | — |
| 50 | 消防排烟机器人 | 1 台 | × | ○ | — |
| 51 | 消防侦察机器人 | 1 台 | × | ○ | — |
| 52 | 消防救援机器人 | 1 台 | × | ○ | — |
| 53 | 侦察侦检消防救援用无人机 | 1 台 | × | ○ | — |
| 54 | 抢险救援消防救援用无人机 | 1 台 | × | ○ | — |
| 55 | 辅助灭火消防救援用无人机 | 1 台 | × | ○ | — |
| 表中“√”表示必配，“○”表示选配，“×”表示不需配备。 |  |  |  |  |  |

（规范性）
小型消防救援站消防员防护器材配备

| 序号 | 器材名称 | 配备 | 备份比 | 配备要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防员灭火防护头盔 | 2 顶/人 | 4:1 | √ | — |
| 2 | 消防员灭火防护服 | 2 套/人 | 2:1 | √ | — |
| 3 | 消防员灭火防护手套 | 2 副/人 | 1:1 | √ | — |
| 4 | 消防用防坠落装备（包括消防安全腰带、吊带等） | 4 套/站 | 4:1 | √ | — |
| 5 | 消防员灭火防护靴 | 2 双/人 | 2:1 | √ | — |
| 6 | 正压式消防空气呼吸器 | 1 具/人 | 4:1 | √ | 备用气瓶按总量1:1备份 |
| 7 | 佩戴式防爆照明灯 | 1 个/人 | 5:1 | √ | — |
| 8 | 消防员呼救器 | 1 个/人 | 4:1 | √ | — |
| 9 | 消防员方位灯 | 1 个/人 | × | √ | 呼救器自带方位灯可不配 |
| 10 | 应急逃生自救安全绳 | 1 套/人 | 4:1 | √ | 包含绳包、下降器、安全钩等辅助件 |
| 11 | 消防腰斧 | 1 把/人 | 5:1 | √ | 优先配备多功能消防腰斧 |
| 12 | 消防员灭火防护头套 | 2 个/人 | 4:1 | √ | — |
| 13 | 消防员保暖绒衣 | 2 套/人 | × | √ | 每套包括7种款式，每年度更新 |
| 14 | 消防护目镜 | 1 个/人 | 4:1 | √ | — |
| 15 | 消防员抢险救援头盔 | 1 顶/人 | 1:1 | √ | — |
| 16 | 消防员抢险救援防护手套 | 2 副/人 | 1:1 | √ | — |
| 17 | 消防员抢险救援防护服 | 2 套/人 | 4:1 | √ | — |
| 18 | 护膝、护肘 | 2 副/人 | 4:1 | √ | — |
| 19 | 消防员抢险救援靴 | 2 双/人 | 4:1 | √ | — |
| 20 | 骨传导通话装置 | 1 个/2 人 | × | ○ | — |
| 21 | 手持电台 | 1 个/人 | 4:1 | ○ | — |
| 22 | 消防员隔热防护服 | 4 套/班 | 4:1 | √ | 优先配备带有空气呼吸器背囊的消防员隔热防护服 |
| 23 | 消防员避火防护服 | 2 套/站 | × | √ | — |
| 24 | 消防员化学防护服装（一、二类） | 6 套/站 | × | ○ | 一类防护服4 套/站，二类防护服6 套/站，应配备相应的训练用服装 |
| 25 | 化学防护手套 | 4 副/站 | × | √ | — |
| 26 | 内置劳动保护手套 | 1 副/人 | 1:1 | √ | — |
| 27 | 防高温手套 | 4 副/站 | × | √ | — |
| 28 | 消防员防蜂服 | 4 套/站 | × | ○ | 没有处置蜂巢任务，可不配备 |
| 29 | 电绝缘装具 | 2 套/站 | × | √ | — |
| 30 | 防静电服 | 4 套/站 | × | √ | — |
| 31 | 阻燃毛衣 | 1 件/人 | 4:1 | √ | — |
| 32 | 蓄冷型消防员降温背心 | 4 件/班 | × | √ | — |
| 33 | 移动供气源 | 1 套/站 | × | √ | 又称为正压式消防员长管空气呼吸器 |
| 34 | 潜水装备 | 2 套/站 | 1:1 | ○ | 没有承担水域救援任务，可不配备 |
| 35 | 消防用救生衣 | 1 件/人 | × | ○ |  |
| 36 | 消防坐式半身安全吊带 | 2 套/班 | 2:1 | √ | — |
| 37 | 消防全身式安全吊带 | 2 套/班 | 2:1 | √ | — |
| 38 | 消防轻型安全绳 | 1 套/人 | × | √ | — |
| 39 | 消防通用安全绳 | 2 根/班 | 2:1 | √ | — |
| 40 | 消防防坠落辅助部件 | 2 套/班 | 2:1 | √ | — |
| 41 | 手提式强光照明灯 | 3 具/班 | 2:1 | √ | — |
| 42 | 消防用荧光棒 | 4 根/人 | × | √ | — |
| 43 | 水域救援漂浮救生绳 | 200 m/站 | × | ○ | 没有承担水域救援任务，可不配备 |
| 44 | 冰面救援服 | 4 套/站 | × | ○ |  |
| 45 | 消防员水域救援头盔 | 4 顶/站 | × | ○ |  |
| 表中“√”表示必配，“○”表示选配，“×”表示不需配备。 |  |  |  |  |  |

（资料性）
消防无人装备配备

  - 消防无人装备配备

| 序号 | 名称 | 适应范围或主要作业功能 | 数量 | 配备要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防灭火机器人 | 以灭火为主要作业功能的消防机器人 | 1 | 选配 |
| 2 | 消防排烟机器人 | 以排烟、送风为主要作业功能的消防机器人 | 1 | 选配 |
| 3 | 消防侦察机器人 | 用于应急救援现场视频采集及危险气体、液体浓度检测的消防机器人 | 1 | 选配 |
| 4 | 消防照明机器人 | 以照明为主要作业功能的消防机器人 | 1 | 选配 |
| 5 | 消防救援机器人 | 以救援为主要作业功能的消防机器人 | 1 | 选配 |
| 6 | 侦察侦检消防救援用无人机 | 适用于抢险救灾及灭火救援现场，搭载多种功能载荷进行拍摄、测绘、采检、探测（航磁）等功能的无人机系统 | 1 | 选配 |
| 7 | 抢险救援消防救援用无人机 | 适用于抢险救灾及灭火救援现场，具有通信、广播、照明、投送等功能的无人机系统 | 1 | 选配 |
| 8 | 辅助灭火消防救援用无人机 | 适用于灭火救援现场，搭载多种功能载荷进行投射、喷射辅助灭火等功能的无人机系统 | 1 | 选配 |